福鼎市医院公卫应急中心停车系统改造项目询价文件

福鼎市医疗后勤管理有限公司受福鼎市总医院委托，就“福鼎市医院公卫应急中心停车系统改造项目”进行公开询价，欢迎符合资格条件的供应商参与报价。

一、项目名称

福鼎市医院公卫应急中心停车系统改造项目

二、项目控制价

最高限价：15855元人民币

三、询价内容及要求

| 序号 | 类别 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸机（含闸杆） | 1.1技术要求： 1)具有双向自锁功能（电动挡车器在开、关到位时，外力不能使电动挡车器杆上升、下降）； 2)道闸具有运行日志记录功能、防重入重出功能、过流保护功能；具有遇阻反弹功能，闸杆在下落过程中遇到外力阻挡后立即抬杠。 3)道闸从遥控机发出执行输出控制信号的响应时间＜2秒，遥控距离≥30M；且运行噪音＜60dB（0.5m处）。 4道闸升降时间2-6S，具备变频调速功能，可实现起落杆加减速调整，如高速起杆、慢速落杆，且起落杆速度不少于三挡可调。 5)物理防砸：闸杆配带有橡胶胶条或外层包裹泡沫珍珠棉，可以减轻因为意外而造成的损失。 6)自检功能：运行中自动刷新检测电路出现的异常并报警； 7)防冻功能：机构需采用航空专用防冻润滑脂,在北方寒冷地区机构不会冻结，道闸能正常运行； 8)畅通模式：当抬杆输入信号持续保持或RS485串行指令设置畅通模式时，道闸将忽略任何落杆动作一直保持抬杆状态，直到抬杆输入解除后接收到落杆触发时止； 9)道闸具有断电自动抬杠，实现手动控制，保持车辆顺畅通行； 10）道闸具有上电自锁，停电时能解脱自锁，实现手动控制；闸杆防撞脱杆功能：汽车以15公里/小时的速度撞击闸杆后，闸杆被撞出，道闸主轴等其他结构件不会变形、损坏，闸杆重新安装后，道闸能正常运行。 11）设备通过GB 4943.1-2011、GB 16796-2009、GB/T 2423.3-2016、GB/T 2423.22-2012、GB/T 4208-2017检验要求；并适合户外使用，防水等级≥IPX4，通过温度循环试验（-30℃~70℃，8小时）及恒温恒湿试验（温度40±2℃、湿度93±3%，48小时）后，工作仍然正常。 1.2技术参数： 1)工作温度：-30℃至70 ℃ 2)安装方式：立式 3)运行噪音：≤60Db 4)挡杆起杆时间：2-6S； 5)档杆落杆时间：2-6S； 6)闸杆支持：圆杆； 7)闸杆方向：左/右 8)过载保护，过载自动起杆 9)使用次数：≥500万次(循环次数） 10）遥控距离: ≥30米 11）防护等级：≥IPX4 12）外观材质：钣金烤漆 | 套 | 1 |  |
| 2 | 闸杆 | 50MM圆杆 | 根 | 1 |  |
| 3 | 安全岛 | 2000*600mm安全岛 | 个 | 1 |  |
| 4 | 破路 | 破路及修复 | 米 | 12 |  |
| 5 | 地感线 | 1采用耐磨防腐线，用于触发摄像机进行抓拍及补拍，并实现道闸的防砸功能。 2绝缘体：FEP 3导体：镀锡铜线 4额定温度：-55℃～200℃ 5性能：耐磨、防腐蚀 6长度：≥50m | 个 | 4 |  |
| 6 | 警示柱 | 钢质警示柱65cm | 根 | 5 |  |
| 7 | 闸杆灯 | 闸杆警示灯 | 条 | 2 |  |
| 8 | 安装及辅材 | 安装调试、网络线、电源线、线管等。保证项目整体系统的可用性、兼容性，包括前端设备、数据传输、存储、软件平台等各个系统的兼容性并实现无缝对接。 | 项 | 1 |  |
| 9 | 系统对接 | - 1.接口开发：完成与福鼎市总医院现有停车管理系统的数据对接 - 2.功能实现：实现车辆信息同步、收费数据对接、权限统一管理 - 3.包含所有接口协议开发、调试、系统维护升级等费用 | 项 | 1 |  |
| 10 | 保修 | - 承诺自验收合格后免费保修24个月，软件终身免费升级(技术参数中对免费保修年限有做要求的，以技术参数中的要求为准）；免费保修期自验收合格签名之日起计算。 | 项 | 1 |  |

注：（1）上述规格尺寸为固定数值的，允许偏离±0.5%。

- 询价通知书中所述技术要求，应视为保证系统/产品运行所需的最低要求，如有遗漏，报价供应商应予以补充，否则一旦成交将认为报价供应商认同遗漏部分并免费提供。

四、报价文件编制要求

（一）报价人应按照以下要求编制报价文件（每页加盖公章及骑缝章）

### 1、询价响应声明

致：  （采购人或采购代理机构）

根据贵方为          （项目名称）（项目编号：      ）的询价通知书，本人   （全名、职务）代表供应商          （供应商名称、地址）提交响应文件正本    份和副本一式    份。

一、我方同意在本项目询价通知书中规定的递交响应文件截止时间起    天内（响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受询价通知书中的全部条款且无任何异议。

三、我方承诺我方满足询价通知书中要求的供应商的资格要求的法定条件和特定条件。

四、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、合法的。我方愿意向贵方提供任何与本项目采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、询价保证金：我方承诺，若出现询价通知书规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。询价保证金或保函有效期与响应文件有效期保持一致。

七、我方承诺响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受询价小组、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

八、除询价通知书另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容。

通信地址：

邮编：

联系方式：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

供应商名称（全称并加盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年       月       日

- 2、报价一览表

项目编号：                                   货币单位：人民币元

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
|  | 报价总价（大写金额）： 整。 |  |  |  |  |

※注意：

1、请供应商按照此格式填写，若询价通知书有多个采购包，须按照所报采购包的顺序依次填写，反之则删除相应内容。

2、报价一览表列示的采购包必须与分项报价表列示的采购包一致（即若报价一览表列示为采购包1，则分项报价表也必须列示为采购包1，以此类推）。

3、“大写金额”指报价总价用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等字样进行填写。

供应商名称（全称并加盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：         年       月       日

### 3、分项报价表

项目编号：                                   货币单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产产地 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1.供应商若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2.若询价通知书要求供应商对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：         年       月       日

4、技术要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

※注意：

1.供应商应在“询价通知书要求” “响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2.对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

3.“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

- 日期：         年       月       日

### 5、单位负责人授权书

致： （采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的询价，全权代表我方处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与报价会、谈判、签约等。供应商代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：         身份证号：             手机：

供应商代表：         身份证号：             手机：          
授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：         年       月       日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

### 6、营业执照等证明文件

致： （采购人）

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1.请供应商按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2.供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

- 日期：         年       月       日

### 7、具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

致：  （采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1.询价通知书未要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料”的，供应商应提供本“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的基本证明材料”。

2.询价通知书要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料”的，供应商须另列提供。

3.纸质响应文件正本中的本材料（若有）应为原件。

4.请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

- 日期：         年       月       日

（二）文件封装要求：

响应文件应一式三份，正本一份、副本二份，使用密封袋密封，并在密封袋外注明：

项目名称：福鼎市医院公卫应急中心停车系统改造项目

供应商名称:

密封处须加盖单位公章。一个密封袋仅对应本项目响应文件，否则视为无效。

- （三）资格审查采用方式：资格后审。

六、报价方式及截止时间

1.报价方式：现场递交或邮寄；

2.截止时间：2025年9月28日18点00分前；

3.联系人：蓝女士；

4.联系电话：0593-7832123；

5.地址：福鼎市百胜医院C栋3楼医学工程科309室。

七、评审办法

1.本次询价采用最低价中选法，在符合采购需求、质量和服务相等（含系统对接要求）的前提下，报价最低的供应商将被确定为成交供应商。

2.评审前询价评审小组，将对受询价人资格及相关材料的有效性进行审查。

八、结果公示与合同签订

1.询价结果将在福鼎市总医院官方网站发布。

2.成交供应商应在中选公示后30个工作日内与采购人签订合同，否则视为自动放弃。

九、其他事项

1.本项目不接受联合体投标，不允许分包；

2.报价文件一经提交，恕不退还；

3.首次公告不少于5个工作日，资格核查通过供应商＜3的将发布第二次公告。第二次公告不少于5个工作日，资格核查通过供应商＜3的产品将发布第三次公告。第三次公告为最终公告不少于5个工作日，资格核查通过供应商＜3家，按最低价中选法确定成交供应商；若只有一家资核查通过，则转为单一来源采购方式。

4.交货地点及安装要求：中选后按院方指定地点及要求进行安装。

5.系统对接要求：供应商须承诺实现与福鼎市总医院现有停车系统的无缝对接，确保车辆信息同步、收费数据实时对接、权限统一管理等功能。所有接口协议开发、调试费用及后续维护费用均已包含在总报价内，采购人不再支付任何额外费用。

6.本项目相关信息如有变更，将在福鼎市医院官方网站发布通知，请各供应商密切关注。

7.本公告解释权归福鼎市医疗后勤管理有限公司所有。

福鼎市医疗后勤管理有限公司

2025年9月22日